易制毒化学品的分类和品种目录（2018）

第一类

1、1-苯基-2-丙酮

2、3，4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮

3、胡椒醛

4、黄樟素

5、黄樟油

6、异黄樟素

7、N－乙酰邻氨基苯酸

8、邻氨基苯甲酸

9、麦角酸＊

10、麦角胺＊

11、麦角新碱＊

12、麻黄素、伪麻黄素、消旋麻黄素、去甲麻黄素、甲基麻黄素、麻黄浸膏、麻黄浸膏粉、N-甲基-1-苯基-1-氯-2-丙胺等麻黄素类物质＊

13、羟亚胺

14、邻氯苯基环戊酮

15、1-苯基-2-溴-1-丙酮

16、3-氧-2-苯基丁腈

17、4-苯胺基-N-苯乙基哌啶

18、N-苯乙基-4-哌啶酮

第二类

1、苯乙酸

2、醋酸酐☆

3、三氯甲烷☆

4、乙醚☆

5、哌啶☆

6、溴素☆

7、1-苯基-1-丙酮

第三类

1、甲苯☆

2、丙酮☆

3、甲基乙基酮☆

4、高锰酸钾☆

5、硫酸☆

6、盐酸☆

生物实验室安全等级分类

BSL-1,一般也称为P1，为基础实验室。范围：对人体、动植物或环境危害较低，不具有对健康成人，动植物致病的因子。比如常见的大肠杆菌等。

BSL-2,一般也称为P2，为基础实验室。范围：适用于对人体、动植物或环境具有中等危害或具有潜在危险的致病因子，对健康成人、动物和环境不会造成严重危害，有有效的预防和治疗措施。比如各类型肝炎病毒、腮腺炎病毒等。

BSL-3，一般也称为P3，为防护实验室。范围：适用于处理对人体、动植物或环境具有高度危害性，通过直接接触或气溶胶使人传染上严重甚至是致命的疾病，或对动植物和环境具有高度危害的致病因子。通常有预防和治疗措施。比如炭疽杆菌、SARS冠状病毒等。

BSL-4，一般也称为P4，为最高防护实验室。范围：适用于对人体、动植物或环境具有高度危害性，通过气溶胶途径传播或传播途径不明，或未知的、高度危险的致病因子。没有预防和治疗措施。比如埃博拉病毒、马尔堡病毒等。

压力容器安全技术管理分类

具有下列情况之一的，为第三类压力容器：

- 1.超高压(代号U)容器 p≥100MPa、高压(代号H)容器 10 MPa≤p＜100 MPa;

- 2.中压容器（仅限毒性程度为极度和高度危害介质）；

- 3.中压储存容器（仅限易燃或毒性程度为中度危害介质，且pV乘积大于等于10MPa·m3 ）；

- 4.中压反应容器（仅限易燃或毒性程度为中度危害介质，且pV乘积大于等于0.5Pa·m3）；

- 5.低压容器（仅限毒性程度为极度和高度危害介质，且乘积大于等于0.2MPa·m3 ）；

- 6.高压、中压管壳式余热锅炉；中压搪玻璃压力容器；使用强度级别较高（指相应标准中抗拉强度规定值下限大于等于540MPa）的材料制造的压力容器；

- 7.移动式压力容器，包括铁路罐车（介质为液化气体、低温液体）、罐式汽车[液化气体运输（半挂）车、低温液体运输（半挂）车、永久气体运输（半挂）车]和罐式集装箱（介质为液化气体、低温液体）等；球形储罐（容积大于等于50m3）；低温液体储存容器（容积大于5m3）。

具有下列情况之一的，为第二类压力容器：

- 1.中压(代号M)容器 1.6 MPa≤p＜10.0 MPa；

- 2.低压容器（仅限毒性程度为极度和高度危害介质）；

- 3.低压反应容器和低压储存容器（仅限易燃介质或毒性程度为中度危害介质）；

- 4.低压管壳式余热锅炉；低压搪玻璃压力容器

除上述规定以外的低压(代号L)容器 0.1 MPa≤p＜1.6 MPa为第一类压力容器。

射线装置分类标准

激光类设备等级分类

3R级激光，激光功率：1毫瓦至5毫瓦，激光器出光口部分需要张贴警告标志。若只是短时间看到，人眼会对光的保护反射会起到一定的保护作用，但是如果光斑聚焦时进入人眼，则会对人眼造成伤害。

3B级激光，激光功率：5毫瓦-500毫瓦，如果直视或漫反射时可能会造成伤害。3B级激光一般贴有“危险”标志，建议使用此等级激光时要佩戴护眼装置。

4级激光：功率：500毫瓦以上，这一级的激光对眼睛和皮肤都存在很大的伤害，直接反射、漫反射都会造成伤害。所有四级激光设备都必须得带有“危险”标志。四级激光还会损坏激光附近的材料，引燃可燃性物质，使用该等级激光时需要佩戴护眼装置。